# Plik receiver.py import espnow import network sta = network.WLAN(network.STA_IF) sta.active(True) mac = sta.config('mac') print(f"MAC Address: {mac}") # 1 e = espnow.ESPNow() e.active(True) while True: # 2 sender, data = e.recv(-1) # 3 data = data.decode() # 4 print(f"{sender} -> {data}") # 5

Listing 1. Kod pliku receiver.py