# Plik sender.py import espnow import network sta = network.WLAN(network.STA_IF) sta.active(True) mac = sta.config('mac') print(f"MAC Address: {mac}") e = espnow.ESPNow() e.active(True) peer_mac = b'\xd8\xa0\x1di\x9fD' # 1 everyone = b'\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF' # 2 e.add_peer(peer_mac) # 3 e.add_peer(everyone) e.send(everyone, "Wiadomość do wszystkich") # 4 e.send(peer_mac, "Wiadomość do wybranego odbiorcy") # 5 e.send(peer_mac, "Wiadomość do wybranego odbiorcy # 6 bez potwierdzenia odbioru", False)

Listing 2. Kod pliku sender.py